Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2014 г. N 1020н
"Об утверждении профессионального стандарта "Оператор машины непрерывного литья заготовок"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Оператор машины непрерывного литья заготовок".

| Министр | М.А. Топилин |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 января 2015 г.

Регистрационный N 35674

ГАРАНТ:

См. справку о профессиональных стандартах

Профессиональный стандарт
Оператор машины непрерывного литья заготовок
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2014 г. N 1020н)

|  | 300 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

| Управление машиной непрерывной разливки стали |  | 27.013 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

| Производство непрерывнолитой заготовки стали квадратного, прямоугольного и круглого сечений |  |
| --- | --- |

Группа занятий:

| 8122 |  | Аппаратчики, плавильщики, литейщики и прокатчики |
| --- | --- | --- |
|  | (код ОКЗ*(1)) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 24.10.2 | Производство стали в слитках |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД*(2)) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Обеспечение работоспособного состояния машины непрерывного литья заготовок | 3 | Проверка технического состояния кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок и подготовка его к разливке | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт машины непрерывного литья заготовок | А/02.3 | 3 |
| В | Обеспечение оптимальных параметров работы машины непрерывного литья заготовок | 4 | Подготовка к ведению процесса разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление механизмами машины непрерывного литья заготовок и системами вторичного охлаждения | В/02.4 | 4 |
|  |  |  | Управление механизмами газовой резки заготовок на мерные длины, удаления грата и маркировки заготовок | В/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение работоспособного состояния машины непрерывного литья заготовок | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Оператор машины непрерывного литья заготовок 4-го разряда Оператор машины непрерывного литья заготовок 5-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет*(3) Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке*(4) Наличие удостоверений: - стропальщика; - газорезчика; - на допуск к работе с электроустановками напряжением до 1000 В; - на право работы с сосудами, работающими под давлением; - на право допуска к эксплуатации газокислотных горелок; - на право допуска к эксплуатации и ремонту объектов газового хозяйства металлургических организаций и производств, трубопроводов газообразного кислорода, азота, аргона |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8122 | Аппаратчики, плавильщики, литейщики и прокатчики |
| ЕТКС*(5) | § 18 | Оператор машины непрерывного литья заготовок, 4 разряд |
|  | § 19 | Оператор машины непрерывного литья заготовок, 5 разряд |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок и подготовка его к разливке | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Очистка кристаллизатора после разливки от остатков металла, скрапа, шлака и шлаковой смеси, осмотр его и, при необходимости, установка нового кристаллизатора на машину непрерывного литья заготовок |
|  | Осмотр и проверка состояния роликов подвески кристаллизаторов и форсунок между ними |
|  | Проверка выставки кристаллизатора по вертикальной и горизонтальной оси, герметичности узлов подвода и работы электрозадвижек, воды на систему охлаждения кристаллизатора |
|  | Подключение к водяной магистрали |
|  | Осмотр и проверка состояния рабочих стенок сборных или гильзовых кристаллизаторов с целью выявления износа или дефектов, которые могут привести к браку заготовки или вызвать аварию |
|  | Осмотр и проверка состояния стыков рабочих плит сборных кристаллизаторов на наличие или отсутствие зазоров между ними |
|  | Проверка и регулировка ширины слитка и конусности сборных кристаллизаторов |
|  | Настройка и проверка механизмов автоматической смазки кристаллизатора |
|  | Проверка работы механизмов возвратно-поступательного движения кристаллизатора |
|  | Заведение затравки в кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок и ее подготовка к разливке |
|  | Проверка, очистка и замена (при необходимости) затравки |
|  | Устранение зазоров между затравкой и стенками кристаллизатора |
|  | Установка на затравку специальных холодильников и нанесение специальной обмазки |
|  | Установка измерительного датчика уровня металла в кристаллизаторе и контроль наличия сигнала от него |
|  | Уборка рабочего места и закрепленных территорий |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые умения | Производить контрольные замеры конусности кристаллизаторов и ее настройку в соответствии с заданными значениями |
|  | Владеть визуальным, инструментальным, приборньм методами контроля параметров в процессе эксплуатации оборудования |
|  | Проверять работу механизмов автоматической смазки кристаллизатора |
|  | Проверять работу механизма возвратно-поступательного движения кристаллизаторов |
|  | Производить ввод головки затравки в кристаллизатор и устанавливать на нее холодильники |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые знания | Производственная, производственно-техническая инструкции |
|  | Значения заданных режимов качания кристаллизаторов для различного размерно-марочного сортамента заготовок |
|  | Порядок проведения контрольных замеров конусности, выставки по оси, зазоров между плитами, оценки состояния рабочей поверхности кристаллизаторов и настройки в соответствии с заданными значениями |
|  | Последовательность действий в случае выявления отклонения контролируемых качественных характеристик от нормы |
|  | Схемы аварийной сигнализации и блокировок при нарушениях установленных режимов работы оборудования машины непрерывного литья заготовок |
|  | Меры безопасности при организации и выполнении газоопасных работ |
|  | Инструкция по охране труда (оператора, стропальщика, газорезчика) |
|  | Программное обеспечение оператора машины непрерывного литья заготовок |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт машины непрерывного литья заготовок | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Выполнение профилактических осмотров и текущих ремонтов оборудования машины непрерывного литья заготовок |
|  | Проверка давления воды по приборам учета контуров системы вторичного охлаждения, участие в проверке характера распыления и формы факела форсунок системы вторичного охлаждения слитка, ремонт коллекторов, прочистка или замена форсунок |
|  | Проверка работы контрольно-измерительных и управляющих систем запорной арматуры, гидравлической системы, готовности газорезки, электропривода и систем энергообеспечения |
|  | Выполнение вспомогательных операций при настройке и проверке размеров между роликами технологической оси машины непрерывного литья заготовок |
|  | Проверка исправности машин и механизмов газовой резки, перемещения резаков, мундштуков |
|  | Проверка значений давления газа и кислорода на соответствие заданным значениям |
|  | Проверка состояния и работоспособности поворотных столов, сталкивателей, пакетировщиков, отводящих рольгангов |
|  | Очистка оборудования машины непрерывного литья заготовок от окалины, шлака и шлама |
|  | Очистка от окалины и шлама сбросных лотков, туннелей |
|  | Проверка состояния и работоспособности маркировочных машин, рольгангов, упоров передаточных тележек |
|  | Уборка рабочего места и закрепленных территорий |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые умения | Пользоваться системой связи и сигнализации основных пультов управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Владеть способами синхронизации и настройки резаков, рольгангов, упоров |
|  | Проверять работу механизмов удаления грата на заготовках |
|  | Проверять работу механизмов маркировки заготовок, рольгангов, упоров и передаточных тележек |
|  | Проверять состояние и работоспособность поворотных столов, сталкивателей, пакетировщиков, отводящих рольгангов |
|  | Ремонтировать поворотные столы, сталкиватели, пакетировщики, отводящие рольганги |
|  | Осмотр и подготовка к работе ручного резака (при необходимости) |
|  | Проверять пригодность средств строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Производить плановую остановку оборудования согласно регламента или аварийную остановку в соответствии с планом ликвидации аварий |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, приборов и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Конструкции контрольно-измерительной аппаратуры и систем связи и сигнализации основных пультов управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Производственно-техническая и технологическая инструкции |
|  | Последовательность действий при проведении горячих и холодных ремонтов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Нормы времени на проведение горячего и холодного ремонта |
|  | Последовательность действий и нормативы времени при замене кристаллизатора, нулевого сегмента и поддерживающих секций зоны вторичных охлаждений |
|  | Причины аварийных случаев разливки и методы их предупреждения |
|  | Требования бирочной системы |
|  | Программное обеспечение оператора машины непрерывного литья заготовок |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение оптимальных параметров работы машины непрерывного литья заготовок | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Оператор машины непрерывного литья заготовок 6-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет работы оператором машины непрерывного литья заготовок 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Наличие удостоверений: - стропальщика; - газорезчика; - на допуск к работе с электроустановками напряжением до 1000 В; - на право работы с сосудами, работающими под давлением; - на право допуска к эксплуатации газокислотных горелок; - на право допуска к эксплуатации и ремонту объектов газового хозяйства металлургических организаций и производств, трубопроводов газообразного кислорода, азота, аргона |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКЗ |  | 8122 |  | Аппаратчики, плавильщики, литейщики и прокатчики |  |
| ЕТКС |  | § 20 |  | Оператор машины непрерывного литья заготовок, 6 |  |
|  |  |  | разряд |  |
| ОКСО*(6) | 150101 |  | Металлургия черных металлов |  |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к ведению процесса разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение и передача информации от сдающего и принимающего смену оператора поста управления машины непрерывного литья заготовок о: - состоянии технологических режимов разливки плавки (марка стали, температура, скорость вытягивания, время поступления следующей плавки, мерной длины заготовок); - состоянии оборудования узлов и агрегатов машины непрерывного литья заготовок, охлаждения кристаллизатора, режимов вторичного охлаждения аварийной сигнализации, пожарной сигнализации, работы систем контроля и управления; - отклонениях от установленного режима эксплуатации машины непрерывного литья заготовок и неисправностях оборудования; - состоянии рабочего места и закрепленной территории |
| --- | --- |
|  | Ознакомление со сменным графиком производства и размерно-марочным сортаментом |
|  | Проверка состояния обслуживаемого оборудования, инструмента, приспособлений |
|  | Проверка исправности ограждений, средств связи, сигнализации блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты |
|  | Подготовка резервных резаков |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием специальных приборов определять отклонения параметров текущего состояния оборудования и устройств от установленных значений |
|  | Владеть способами проверки исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться аппаратурой, средствами пожаротушения и аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые знания | Конструкции, технологические коммуникации, оборудование, устройства и механизмы, программное обеспечение, визуализация информации о процессах разливки на мониторах поста управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Технологические инструкции по непрерывной разливке стали (технологический регламент) |
|  | Производственно-технические инструкции и оборудование, относящиеся к обслуживанию узлов и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Величины заданных и предельно допустимых параметров по технологическим режимам работы оборудования машины непрерывного литья заготовок |
|  | Места установки контрольно-измерительной и запорной аппаратуры машины непрерывного литья заготовок |
|  | Требования к чистоте, освещению, пожарной безопасности, электробезопасности рабочих мест |
|  | Способы, порядок проверки исправности средств индивидуальной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Перечень и место хранения средств пожаротушения, измерительной аппаратуры и аварийного инструмента |
|  | Требования бирочной системы |
|  | План ликвидации аварий для оператора машины непрерывного литья заготовок |
|  | Программное обеспечение оператора машины непрерывного литья заготовок |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление механизмами машины непрерывного литья заготовок и системами вторичного охлаждения | Код | В/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования, причинах получения несоответствующей продукции и брака и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Пуск машины, запуск механизмов вытягивания и качания кристаллизатора после его заполнения металлом до необходимого уровня |
|  | Установление и регулирование скорости вытягивания заготовки и выбор режима вторичного охлаждения в зависимости от марки стали и температуры металла в промковше |
|  | Выбор режима работы систем электромагнитного перемешивания (при их наличии) металла в кристаллизаторе в зависимости от марки стали |
|  | Мониторинг изменения токовых значений и температурного поля в полостях охлаждения систем электромагнитного перемешивания металла |
|  | Мониторинг изменения расхода, давления, температурного поля в рабочих стенках, полостях кристаллизатора и значений перепада температур воды |
|  | Периодический мониторинг формы кривой цикла механизма качания, уровня металла в кристаллизаторе, положения шибера (стопора) промежуточного ковша |
|  | Контроль контуров охлаждения слитка и оборудования |
|  | Контроль времени поступления следующей плавки |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые умения | Пользоваться компьютерной техникой, выводить визуализированную информацию о процессах разливки первого и второго уровня автоматизации на мониторы управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Владеть визуальным, инструментальным, приборным методами контроля процесса разливки стали на машине непрерывного литья заготовок |
|  | Владеть способами выбора режима работы систем электромагнитного перемешивания (при их наличии) металла в кристаллизаторе в зависимости от марки стали |
|  | Рассчитывать время окончания разливки текущей плавки |
|  | Владеть методами регулирования скорости вытягивания заготовки и выбора режима вторичного охлаждения в зависимости от марки стали и температуры металла в промежуточном ковше |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые знания | Конструкция, технологические коммуникации, оборудование, устройства и механизмы, программное обеспечение, визуализация информации о процессах разливки на мониторах поста управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Технологическая инструкция по непрерывной разливке стали |
|  | Диапазон допустимых отклонений контролируемого технологического параметра |
|  | Способы и последовательность действий определения фактического значения контролируемых технологических параметров |
|  | Основные параметры для установления оптимального режима вытягивания и получения качественных заготовок |
|  | Влияние значения контролируемого технологического параметра на качественные характеристики заготовки |
|  | Основные качественные показатели заготовок |
|  | Требования бирочной системы |
|  | Система аварийной и пожарной сигнализации машины непрерывного литья заготовок |
|  | Программное обеспечение оператора машины непрерывного литья заготовок |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление механизмами газовой резки заготовок на мерные длины, удаления грата и маркировки заготовок | Код | В/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования, причинах получения несоответствующей продукции и брака и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Отделение затравки от заготовки |
|  | Управление механизмами газовой резки или гидравлическими ножницами при порезке заготовок на мерные длины, удалении грата, маркировке и пакетировании заготовок |
|  | Контроль технического состояния газо- и кислородподводящих трасс арматуры |
|  | Синхронизация продольного смещения резаков со скоростью вытягивания для обеспечения косины реза в заданных пределах |
|  | Замена мундштуков на газокислородных резаках |
|  | Контроль наличия грата на заготовках и информирование механических служб при превышении заданной толщины слоя грата |
|  | Проверка маркировочного устройства заготовок и его заправка расходными материалами |
|  | Контроль износа головок затравок и их замена (при необходимости) |
|  | Контроль правильности длины отрезания технологической обрези |
|  | Контроль геометрии граней заготовки и возможных поверхностных дефектов на отводящем рольганге |
|  | Отрезание проб металла (темплетов) для контроля макроструктуры и для проведения аттестационных испытаний готового металла, обработка их (удаление грата), маркировка и отправка в лабораторию |
|  | Управление краном-манипулятором и механизмами транспортировки машины непрерывного литья заготовок по рольгангам и столу-холодильнику |
|  | Проверка устройства пакетирования заготовок |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые умения | Отделять затравку от заготовки при помощи специального механизма без изменения скорости вытягивания заготовки |
|  | Синхронизировать продольные скорости движения резаков и заготовки и скорость поперечной порезки |
|  | Отбирать и маркировать пробы для проведения аттестационных испытаний готового металла |
|  | При поломке машины газовой резки осуществлять порезку при помощи ручного газового резака |
|  | Пользоваться газокислородными резаками, средствами пожаротушения и аварийным инструментом |
|  | Производить плановую или аварийную остановку обслуживаемого оборудования |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок |
|  | Контролировать и управлять заданными параметрами резки и маркировки |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, расположение и принцип действия эксплуатируемого оборудования |
|  | Система аварийной сигнализации и аварийной остановки резаков |
|  | Производственные и производственно-технические инструкции |
|  | Требования по качеству резки заготовки (показатели реза, длины и геометрии непрерывнолитой заготовки) |
|  | Схемы автоматического управления режимом газовой резки заготовок |
|  | Соотношения давления газа и кислорода |
|  | Схемы аварийной сигнализации и блокировок при нарушениях установленных гидравлического и температурного режимов реза |
|  | Меры безопасности при отделении затравки от тела слитка |
|  | Порядок отбора и маркировки проб для проведения аттестационных испытаний готового металла |
|  | Требования бирочной системы |
|  | Программное обеспечение оператора машины непрерывного литья заготовок |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| OOP "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва |  |
| --- | --- |
| Исполнительный вице-президент | Кузьмин Дмитрий Владимирович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ОАО "Волжский трубный завод", город Волжский, Волгоградская область |
| --- | --- |
| 2 | ОАО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", город Нижний Тагил, Свердловская область |
| 3 | ОАО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат", город Новокузнецк, Кемеровская область |
| 4 | ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", город Магнитогорск, Челябинская область |
| 5 | ОАО "Металлургический завод "Электросталь", город Электросталь, Московская область |
| 6 | ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", город Липецк |
| 7 | ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат", город Старый Оскол, Белгородская область |
| 8 | ОАО "Первоуральский новотрубный завод", город Первоуральск, Свердловская область |
| 9 | ОАО "Северский трубный завод", город Полевской, Свердловская область |
| 10 | ОАО "Северсталь", город Череповец, Вологодская область |
| 11 | ОАО "Таганрогский металлургический завод", город Таганрог, Ростовская область |
| 12 | ОАО "Челябинский металлургический комбинат" город Челябинск |
| 13 | ООО "Консультационно-аналитический центр "ЦНОТОРГМЕТ", город Москва |
| 14 | ООО "Корпорация Чермет", город Москва |
| 15 | ФГАОУ ВПО НИТУ "МИСиС", город Москва |
| 16 | ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина", город Москва |

_____________________________

*(1) Общероссийский классификатор занятий.

*(2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 26, ст. 2685; 20011, N 26, ст.3803).

*(4) Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986).

*(5) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 7, раздел "Сталеплавильное производство".

*(6) Общероссийский классификатор специальностей по образованию.